El método de superposición

es una herramienta fundamental cuando tienes circuitos lineales con múltiples fuentes independientes que operan a la misma frecuencia. Si las fuentes tienen frecuencias distintas, el proceso es similar, pero el análisis se debe hacer por separado para cada frecuencia y los resultados se suman en el dominio del tiempo.

Pasos  para aplicar este método usando fasores:

1. Transformar el circuito al dominio de la frecuencia

Antes de operar, debes convertir todos los elementos del circuito de funciones temporales a fasores e impedancias:

* Fuentes: Convierte v(t) = Vmcos(w t + phi)

Inductores: ZL = jw L

Capacitores: ZC=1/wC

2. Seleccionar una fuente activa y "apagar" las demás

Elige una sola fuente independiente para que permanezca activa. Las demás deben ser desactivadas siguiendo estas reglas:

* Fuentes de Voltaje: Se reemplazan por un cortocircuito (voltaje cero).

* Fuentes de Corriente: Se reemplazan por un circuito abierto (corriente cero).

Nota: Las fuentes dependientes nunca se apagan; permanecen en el circuito durante todo el proceso.

3. Calcular la respuesta parcial

Resuelve el circuito resultante para encontrar la variable deseada (voltaje Vn o corriente In). Puedes usar cualquier técnica como leyes de Kirchhoff, divisor de tensión o análisis de nodos. Repite este paso para cada fuente independiente presente en el circuito original.

4. Sumar algebraicamente los resultados

Una vez obtenidas todas las respuestas individuales

V1,V}2, …Vn, realiza la suma fasorial:

5. Regresar al dominio del tiempo (si es necesario)

Si el problema te pide el resultado final en función del tiempo, convierte el fasor resultante de vuelta a una función senoidal:

Recordatorio :

Si las fuentes tienen frecuencias diferentes w1,w2, wn

Debes calcular las impedancias (ZL y ZC) específicamente para la frecuencia de la fuente que esté activa en ese momento.

No puedes sumar los fasores directamente al final, ya que pertenecen a sistemas de referencia distintos. Debes convertir cada respuesta parcial al dominio del tiempo y sumarlas como funciones trigonométricas.