MATERIAL APOYO 1

Potencia Promedio y Valores RMS

- Potencia Promedio (P): Es la potencia real que realiza un trabajo útil (calor, movimiento). Su unidad es el Vatio (W).

- Valores RMS (Eficaces): Son los valores equivalentes en CC que producirían el mismo efecto de calentamiento. Para ondas senoidales,   Veficaz = Vrms = Vpico/√2

Triángulo de Potencias

Representa la relación geométrica entre los tres tipos de potencia:

- Potencia Aparente (S): La potencia total entregada al circuito. Se mide en Voltamperios (VA). S = Vrms x Irms (Es la hipotenusa) S = √(P2 + Q2)

- Potencia Activa (P): Trabajo real (Vatios, W).Componente horizontal.

P = S x  Cos ɸ

- Potencia Reactiva (Q): Energía que fluye entre la fuente y la carga sin consumirse (bobinas/capacitores). Se mide en  Var( Voltiamperios reactivos)

Factor de Potencia (FP)

Es la relación entre la potencia activa y la aparente (FP = P/S =  Cos ɸ).

- Indica la eficiencia del sistema: un FP cercano a 1.0 es ideal.

- Corrección: Se instalan capacitores en paralelo para compensar la potencia reactiva inductiva y elevar el FP

Sistemas Trifásicos (Cargas y Magnitudes)

En sistemas balanceados, la potencia total es constante y tres veces la monofásica.

| Conexión | TENSIÓN(Voltaje) | Corriente (Intensidad) |
| --- | --- | --- |
| Estrella (Y) | VL = √3 x Vf | IL = If |
| Delta (Δ) | VL = Vf | IL = √3 x If |

VL (Línea): Medido entre dos fases.

Vf (Fase): Medido a través de una impedancia de carga

- Fórmulas de Potencia Trifásica:

P = √3 VL IL Cos ɸ

S =√3 VL IL

Corrección del Factor de Potencia (FP)

El objetivo es elevar el  FP (relación P/S) lo más cerca posible a 1.0 para evitar penalizaciones de las compañías eléctricas, que suelen exigir valores mínimos de 0.95.

Procedimiento de Corrección:

- Diagnóstico: Se mide el ángulo de desfase inicial (ɸ1) mediante un analizador de redes.

- Cálculo del Capacitor: Se instalan capacitores en paralelo para inyectar potencia reactiva negativa (capacitiva) que anule la inductiva.

- Fórmula:  Qc = Px(tan ɸ1 - tan ɸ2), donde ɸ2 es el ángulo del FP deseado.

4. Resumen de Fórmulas

- Valor RMS (Eficaz): Vrms = Vpico / √2 (para ondas puras).

- Potencia Trifásica Total:  P total =  √3 x VL x IL Cos ɸ

- Eficiencia: Un bajo factor de potencia aumenta la corriente de línea (IL), provocando caídas de tensión y pérdidas por calor en los conductores.