Transformar el circuito al dominio de la frecuencia

Antes de operar, debes convertir todos los elementos del circuito a su forma compleja:

- Fuentes: Convierte voltajes y corrientes a fasores (𝑉𝑚á𝑥∠𝜃

o 𝑉𝑟𝑚𝑠∠𝜃)

- Resistencias (𝑅): Permanecen igual (ZR=R𝑍𝑅=𝑅).

- Inductores (𝐿): Convierte a impedancia compleja: 𝑍𝐿=𝑗𝜔𝐿

- Capacitores (𝐶): Convierte a impedancia compleja: 𝑍𝐶=1𝑗𝜔𝐶=−𝑗𝜔𝐶

2. Identificar y asignar corrientes de malla

Dibuja el circuito y asigna una corriente de malla cerrada (I1,I2,...,In) a cada ventana del circuito, generalmente todas en sentido horario para mantener la consistencia.

3. Plantear las Ecuaciones de Malla (LVK)

Aplica la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) en cada malla. La suma de las caídas de tensión debe ser igual a la suma de las subidas de tensión. La forma estándar para la malla 𝑘 es: 
ZkkIk-∑(ZkjIj)=Vk

- 𝑍𝑘𝑘 (Impedancia propia): Suma de todas las impedancias conectadas a la malla  k

Zkj

(Impedancia mutua): Impedancia compartida entre la malla k y la malla  j

Vk : Suma fasorial de las fuentes de voltaje en la malla (positiva si la corriente sale por el terminal positivo).

Nota: Si existe una fuente de corriente entre dos mallas, debes usar una supermalla

.

4. Resolver el sistema de ecuaciones

Tendrás un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas complejas.

Puedes resolverlo mediante:

- Método de sustitución (para 2 mallas).

- Regla de Cramer (usando determinantes).

- Matrices:

Z][I]=[V, donde 
I]=[Z]-1[V

5. Convertir resultados al dominio del tiempo (si es necesario)

Una vez obtenidos los fasores de corriente (ej.  I=A∠ϕ), si el problema pide la respuesta instantánea, transforma el resultado de vuelta: 𝑖(𝑡)=𝐴cos(𝜔𝑡+𝜙)

Para ilustrar el método, resolveremos un circuito de dos mallas.

Enunciado del problema

Hallar las corrientes de malla

I1 e I2

para un circuito con una fuente de voltaje

Vs=10cos(100t), una resistencia de 5Ω, un inductor de

0.1H y un capacitor de 2 mF

dispuestos en dos mallas compartiendo el inductor.

Paso 1: Transformar al dominio de la frecuencia (ω=100rad/s)

Fuente: Vs=10∠0∘V

Resistencia (R): 5Ω

- Inductor (L):

ZL=jωL=j(100)(0.1)=j10Ω

- Capacitor (C):

ZC=1jωC=1j(100)(2×10-3)=1j0.2=-j5Ω

Paso 2: Plantear las ecuaciones de malla

Asumimos I1

(malla izquierda con fuente y R) e 𝐼2

(malla derecha con C), ambas compartiendo el inductor ZL

Malla 1:

(R+ZL)I1-ZLI2=Vs

(5+j10)I1-j10I2=10∠0∘

Malla 2:

(ZC+ZL)I2-ZLI1=0

-j10I1+(j10-j5)I2=0⟹-j10I1+j5I2=0

Paso 3: Resolver el sistema

De la Malla 2, despejamos  I2

en función de I1           j5I2=j10I1⟹I2=2I1

Sustituimos en la Malla 1:

(5+j10)I1-j10(2I1)=10∠0∘

(5+j10-j20)I1=10∠0∘

(5-j10)I1=10∠0∘

Calculamos

I1

convirtiendo a forma polar (5-j10≈11.18∠-63.43∘):

I1=10∠0∘11.18∠-63.43∘=0.894∠63.43∘A

𝐼1=10∠0∘11.18∠−63.43∘=𝟎.𝟖𝟗𝟒∠𝟔𝟑.𝟒𝟑∘ A

Calculamos I2

I2=2×(0.894∠63.43∘)=1.788∠63.43∘A