1. Potencia Instantánea en Electricidad (p(t))

Es la potencia que absorbe o entrega un dispositivo en un instante de tiempo específico. Se define como el producto del voltaje instantáneo y la corriente instantánea.

p(t) = v(t)i(t)

- Unidad: Vatios o Watts (W).

Comportamiento: Si p(t) > 0, el componente está absorbiendo energía. Si p(t) < 0, el componente está devolviendo energía a la fuente (común en inductores y capacitores).

2. Potencia Promedio o Real (P)

Es la media aritmética de la potencia instantánea a lo largo de un ciclo completo de la onda. Es la potencia que realmente se transforma en calor, movimiento o trabajo útil.

Para señales senoidales (corriente alterna), la fórmula general es:

P = (Vrms)(Irms)(Cos(ɵv - ɵI)

Donde: Vrms e Irms : Son los valores eficaces (raiz cuadrática media).

Cos (ɵv - ɵI): Es el Factor de Potencia, donde

ɸ = (ɵv - ɵI):  es el ángulo de desfase entre voltaje y corriente.

Ejemplo: Cálculo de Potencia Instantánea

Supongamos que un dispositivo tiene un voltaje y una corriente definidos por:

- v(t) = 10 cos(wt) [voltios]

- I(t) = 2cos(wt) [amperios]

W = 2π (1π = 180°) w = 360°

Determina la potencia instantánea en  t = 0; 5; 6 segundos

| t[segundos] | Wt | coswt | V(t) [voltios] | I(t)[amperios] | p[vatios,[W]] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0° | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | 1800° | -1 | -10 | -2 | -20 |
| 6 | 2160° | 1 | 10 | 2 | 20 |