✍️ Ejercicios propuestos

1. Control de ventilador con dos modos

Se desea controlar un ventilador empleando tres entradas: A, B, C.

- El ventilador debe encenderse cuando exactamente dos interruptores estén en 1.

- Si todas las entradas están en 0 o todas en 1, debe permanecer apagado.

Se pide:
a) Elaborar la tabla de verdad.
b) Función lógica simplificada.
c) Diseñar el circuito con un decodificador.

2. Alarma de seguridad

Un sistema tiene cuatro sensores (S1, S2, S3, S4) que indican intrusión (1 = activado).

- La alarma debe sonar si al menos uno de los sensores de las esquinas (S1 o S4) está activado y al mismo tiempo uno de los sensores centrales (S2 o S3) también lo está.

Se pide:
a) Construir la tabla de verdad.
b) Determinar los minterms de activación.
c) Implementar el diseño usando un decodificador 4x16.

3. Sistema de iluminación automática

Tres entradas (X, Y, Z) controlan la iluminación de un parque:

- La luz principal se enciende cuando Y = 1 y al menos una de las otras entradas (X o Z) está en 1.

- Una luz secundaria se enciende cuando todas las entradas están en 0.

Se pide:
a) Tabla de verdad con dos salidas.
b) Expresiones lógicas de ambas salidas.
c) Diseño con un decodificador 3x8.

4. Indicador de coincidencia

Un sistema digital recibe dos números binarios de 2 bits: A1A0 y B1B0.

- La salida debe ser 1 solo cuando los dos números son iguales.

Se pide:
a) Tabla de verdad.
b) Expresión lógica.
c) Diseño del circuito usando un decodificador 4x16.

5. Control de acceso

Un panel tiene cuatro interruptores (W, X, Y, Z).

- La puerta debe abrirse solo cuando se ingrese el código binario 1011.

- En cualquier otra combinación, debe permanecer cerrada.

Se pide:
a) Construir la tabla de verdad.
b) Determinar la expresión de salida en términos de minterms.
c) Implementar el diseño con un decodificador 4x16.